Determinarea elementelor SRA pentru instalații

Fișă de lucru

| Nume Prenume |  |
| --- | --- |
| Grupa |  |

Sarcini de lucru:

În secțiunile următoare sunt prezentate imagini și detalii referitoare la cele șase instalații de laborator: ProTura, ProTermPlus, ELWE, FESTO, INTECO și Macara 3D.

Pentru fiecare instalație se vor identifica și analiza:

- Scopul acesteia – mărimea reglată.

- Elementul / elementele de execuție, instalația tehnologică, traductorul / traductoarele și regulatorul (de ce elemente fizice sunt reprezentate).

- Semnalele (referință, eroare, comandă, mărime de execuție, ieșire din proces, ieșire), natura lor fizică și locația lor.

Cu ajutorul acestor informații pentru fiecare instalație se vor reprezenta grafic schema SRA – diagrama bloc (black-box).

1.ProTura

- Unitatea de comandă și control – microcontroller

- Modulul de alimentare al motorului – punte comandată în PWM

- Motor curent continuu

- Senzor turație – disc cu fante + optocuplor

- Motor sarcină

Rezolvare ProTura

2.ProTermPlus

- Calculator – software control LabView

- Unitate control – placa achiziție de date și control (externă) + modul alimentare element încălzire

- Motor suflantă

- Elice

- Element încălzire – rezistență electrică

- Corpul suflantei

- Senzor temperatură

Rezolvare ProTermPlus

3.ELWE

- Calculator – software control dedicat

- Placa de achiziție de date și control (internă)

- Unitate control – modul alimentare motor

- Motor curent continuu

- Elice

- Corpul suflantei

- Senzor presiune

Rezolvare ELWE

4.FESTO

- PID industrial

- Modul alimentare motor

- Motor curent continuu

- Pompă apă (carcasă + elice)

- Ansablu tubulatură + bazine

- Senzor nivel (ultrasonic)

Rezolvare FESTO

5.INTECO

- Calculator – software control Simulink

- Placa de achiziție de date și control

- Unitate alimentare – modul alimentare motor

- Motor curent continuu

- Ansamblu kinematic – modul inerțial

- Senzor poziție unghiulară – encoder rotativ

Rezolvare INTECO

6.Macara 3D

- Calculator – software control Simulink

- Placa de achiziție de date și control

- Unitate alimentare – modul alimentare motor

- Motoare curent continuu (X, Y, Z)

- Ansamblu mecanic macara

- Senzori poziție liniară (X, Y, Z), unghiulară (αx, αy) – encodere rotative

Rezolvare Macara 3D