Proiectare regulator PID pentru instalația Macara 3D

Fișă de lucru

| Nume Prenume |  |
| --- | --- |
| Grupa |  |

Mod de lucru: În cele ce urmează, se va efectua proiectarea a trei regulatoare PID (pentru fiecare axa, X, Y și Z) pentru instalația de laborator Macara 3D, ce poate fi aproximată cu un sistem de ordinul I cu integrator.

Pentru acest tip de procese, se poate utiliza ca metodă de proiectare a regulatorului Criteriul simetriei, sau Metoda poli-zerouri - aplicată pentru procesul căruia i s-a neglijat integratorul (având în vedere că procesul conține deja integrator).

Criteriul simetriei Pentru procesele rapide cu constantă parazită (TΣ) și poli în origine de forma: HPs=KP(TΣs+1)∙k=1n(Tks) regulatorul se calculează cu formula: HRs=4n∙TΣ∙s+1n∙k=1nTk2KPTΣ4n∙TΣn∙s ce asigură εv=0

Pentru cele 3 axe de mișcare (X, Y și Z), se consideră un comportament descris de următoarele 3 funcții de transfer:

HPXs=0.1025s(0.06s+1)   HPYs=0.1045s(0.04s+1)   HPZs=0.066s(0.025s+1)

Observație: Se vor urmări cu atenție toți pașii prezentați în fișă, atât cei necesari pornirii și opririi instalației, precum și cei specifici lucrării didactice.

Instalaţia Macara3D este o platformă didactică destinată studiului unui proces tehnologic, în care se urmăreşte poziționarea in 3 dimensiuni a unui obiect prin intermediul unui fir flexibil.

Instalația are următoarea structură:

Pași de lucru:

1. Proiectare analitică – criteriul simetriei

1.1 Să se proiecteze setul de regulatoare utilizând Criteriul simetriei. Calculele se includ în spațiul următor:

1.2 Se notează forma legilor de reglare PI obținute:

| HRx(s) | HRy(s) | HRz(s) |
| --- | --- | --- |

1.3 Se notează valorile parametrilor de acord pentru aceste regulatoare PI, marcându-se corespunzător unitățile de măsură:

|  | HRx(s) | HRy(s) | HRz(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| KR |  |  |  |
| Ti |  |  |  |

2. Proiectare analitică – metoda poli-zerouri

2.1 Să se proiecteze cele 3 regulatoare astfel încât răspunsul sistemului în buclă închisă să fie caracterizat de: εST=0, σ=0, tt≤5 sec.

Observație: Pentru proiectare, se va utiliza Metoda poli–zerouri aplicată pentru procesul căruia i s-a neglijat integratorul. Astfel, se obține un regulator PI din care se păstrează doar componenta proporțională, deoarece Integratorul se află de fapt în proces.

Calculele se includ în spațiul următor:

2.2 Se notează forma legilor de reglare PI obținute:

| HRx(s) | HRy(s) | HRz(s) |
| --- | --- | --- |

2.3 Se notează valorile parametrilor de acord pentru aceste regulatoare PI, marcându-se corespunzător unitățile de măsură:

|  | HRx(s) | HRy(s) | HRz(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| KR |  |  |  |
| Ti |  |  |  |

3. Validare regulatoare în simulare

3.1 Se implementează în Simulink structura de reglare cu un grad de libertate pentru fiecare axă în parte (X, Y și Z – 3 structuri în același fișier Simulink), unde procesul se implementează cu un bloc “Transfer fcn”, iar regulatorul se implementează ca un subsistem în forma PID paralel:

Observație: Parametri KR, Ti și Td ai regulatoarelor se vor introduce ca variabile în funcțiile de transfer (Transfer fcn), urmând să fie inițializați cu valori numerice în Workspace.

Observație: Se alege constanta de filtrare a=0.1.

Schema Simulink implementată se include în spațiul următor:

3.2 Pentru testarea regulatoarelor PI proiectate prin Criteriul simetriei, se implementează un script Matlab pentru configurarea parametrilor de acord, in care se setează:

- Kr = valoarea obținută analitic

- Ti = valoarea obținută analitic

- Td=0 (se dezactivează)

Conținutul script-ului se include în spațiul următor:

3.3 Se rulează simularea iar răspunsurile celor 3 axe se includ în spațiul următor:

3.4 Se estimează timpul tranzitoriu, suprareglajul și eroarea staționară și se introduc în tabelul următor (marcând corespunzător unitățile de măsură):

|  | tt | σ | εst |
| --- | --- | --- | --- |
| X |  |  |  |
| Y |  |  |  |
| Z |  |  |  |

3.5 Se interpretează rezultatele, observațiile se includ în spațiul următor:

3.6 Pentru testarea regulatoarelor PI proiectate prin Metoda poli-zerouri, se va implementa un nou fișier Simulink similar (cel de la Criteriul simetriei se păstrează pentru mai târziu).  Acesta va implementa practic doar un regulator P (componenta integrativă se află deja în proces), dar se adaugă un factor suplimentar de amplificare pentru a compensa lipsa factorului 1Ti:

Kr1+1Tis≈Kr∙1TiRegulator∙1sProces

Regulatoarele din cele 3 subsisteme se modifică astfel:

se implementează un nou script Matlab pentru configurarea parametrilor de acord, in care se setează:

- Kr = valoarea obținută analitic

- Ti = valoarea obținută analitic

- Ti2 = orice valoare (s-a deconectat componenta integrativă si s-a redenumit Ti → Ti2 pentru că va fi folosită mai târziu)

- Td=0 (se dezactivează)

Conținutul script-ului se include în spațiul următor:

3.7 Se rulează simularea iar răspunsurile celor 3 axe se includ în spațiul următor:

3.8 Se estimează timpul tranzitoriu, suprareglajul și eroarea staționară și se introduc în tabelul următor (marcând corespunzător unitățile de măsură):

|  | tt | σ | εst |
| --- | --- | --- | --- |
| X |  |  |  |
| Y |  |  |  |
| Z |  |  |  |

3.9 Se interpretează rezultatele, observațiile se includ în spațiul următor:

4. Pornirea instalației

4.1 Se alimentează și se pornește calculatorul.

4.2 Se alimentează cutia de alimentare a macaralei prin comutarea butonului I/O pe poziția “I” din partea din spate a acesteia, ca în imaginea următoare:

4.3 Se pornește placa de achiziție de date prin comutarea butonului On/Off pe poziția “On” din partea frontală a acesteia, ca în imaginea următoare:

4.4 Se confirmă că ciuperca de oprire de urgență a macaralei este eliberată prin rotirea inelului negru în sensul indicat de săgeată, ca în imaginea următoare:

5.5 Se pornește cutia de alimentare a macaralei prin apăsarea butonului “Power On” din partea frontală a acesteia și se confirmă că LED-ul roșu (Power) rămâne aprins, ca în imaginea următoare:

4.6 Se pornește Matlab si se navighează în locația:

D:\Crane

4.7 Se păstrează în acest folder doar folderul R2020 și fișierul rtcon_crane3d_usb2.tlc, ca în imaginea următoare:

5. Testare regulatoare pe instalație – criteriul simetriei

5.1 Se descarcă de pe Moodle fișierul crane_model.slx

5.2 Se mută acest fișier în locația:

D:\Crane

5.3 Se deschide fișierul în Simulink, ca în imaginea următoare:

Observație: Se poate observa că în acest caz au fost alese pentru cele 3 referințe (X, Y, Z), trepte de amplitudine 0.6. De asemenea, timpul de rulare a experimentului a fost ales 60 sec.

5.4 Se copiază în cele 3 spații goale cele 3 subsisteme cu regulatoarele PID opținute prin criteriul simetriei (cele implementate în pasul de simulare)

5.5 Se rulează scriptul corespondent pentru configurarea acestora (cel implementat în pasul de simulare)

5.6 Se execută o procedură de inițializare a encoderelor de poziție prin apăsarea (dublu click) butonului “Go Home” din interfață, ca în imaginea următoare:

5.7 Macaraua începe să se miște, iar pe ecran apare fereastra din imaginea următoare:

5.8 Se așteaptă finalizarea mișcării (și a dispariției ferestrei de mai sus) și NU se apasă butonul “OK” și nici nu se închide decât în caz de urgență (observați probleme cu macaraua în timp ce se mișcă).

5.9 Se execută o procedură de mișcare “Go To Center” din interfață, ca în imaginea următoare (cu aceleași observații în timpul mișcării ca mai sus):

5.10 În schema Simulink se navighează în interfață:

HARDWARE >> Monitor & Tune >> Build for Monitoring

pentru a compila proiectul, ca în imaginea următoare:

5.11 Se așteaptă finalizarea compilării până la apariția mesajului “Ready” în colțul stânga – jos a ferestrei, ca în imaginea următoare:

5.12 Se navighează în interfață:

HARDWARE >> Monitor & Tune >> Connect

pentru a porni experimentul în timp real pe instalație, ca în imaginea următoare:

5.13 Pe ecran apare următoarea fereastră, iar pentru pornirea experimentului se apasă butonul “OK”

5.14 Macaraua începe să se miște și se așteaptă finalizarea mișcării.

Observație: Ori de căte ori este necesară rularea unui nou experiment, se execută secvențial următorii pași: - Se execută o procedură “Go To Center” - Se compilează modelul (daca au fost realizate modificări în acesta) - Se rulează modelul

5.15 Răspunsurile celor 3 axe și comenzile de pe „Scope” se includ în spațiul următor:

5.16 Se estimează timpul tranzitoriu, suprareglajul și eroarea staționară (marcând corespunzător unitățile de măsură):

|  | tt | σ | εst |
| --- | --- | --- | --- |
| X |  |  |  |
| Y |  |  |  |
| Z |  |  |  |

5.17 Se interpretează rezultatele, observațiile se includ în spațiul următor:

6. Testare regulatoare pe instalație – metoda poli-zerouri

6.1 Se pornește de la un fișier crane_model.slx nou

6.2 Se mută acest fișier în locația:

D:\Crane

6.3 Se deschide fișierul în Simulink, ca în imaginea următoare:

Observație: Se poate observa că în acest caz au fost alese pentru cele 3 referințe (X, Y, Z), trepte de amplitudine 0.6.

6.4 Se configureaza timpul de rulare a experimentului la 15 sec.

6.5 Se copiază în cele 3 spații goale cele 3 subsisteme cu regulatoarele PID opținute prin metoda poli-zerouri (cele implementate în pasul de simulare)

6.6 Se rulează scriptul corespondent pentru configurarea acestora (cel implementat în pasul de simulare)

6.7 Se rulează noul experiment (similar ca la pasul 5):

- Go Home

- Go To Center

- Compilare model

- Rulare model

6.8 Răspunsurile celor 3 axe și comenzile de pe „Scope” se includ în spațiul următor:

6.9 Se estimează timpul tranzitoriu, suprareglajul și eroarea staționară (marcând corespunzător unitățile de măsură):

|  | tt | σ | εst |
| --- | --- | --- | --- |
| X |  |  |  |
| Y |  |  |  |
| Z |  |  |  |

7. Acordare experimentală regulatoare

Observație: analizând răspunsul celor 3 axe, se poate observa că se obțin erori staționare nenule. Acest fapt se datorează unei neliniarități inerente instalației denumită zonă de insensibilitate (pentru comenzi mici motoarele nu se rotesc): se poate observa pe graficul comezii că după ce sistemul s-a stabilizat, deși eroarea este diferită de zero și în consecință comenzile sunt ușor pozitive, ieșirea nu mai evoluează pentru a aduce eroarea către zero.

Observație: pentru a rezolva această problemă, se introduce suplimentar un integrator, care va “acumula” această eroare nenulă pentru a determina creșterea comenzii și deci compensarea acesteia.

7.1 Se conectează componenta integrativă a regulatoarelor, ca în imaginea următoare:

7.2 Se setează prin încercări (în script-ul de configurare a PID-ului) mai multe valori (recomandare: începând cu 1 crescător) pentru constanta de timp de integrare suplimentară (Ti2) și se testează pe instalație analizându-se rezultatele.

Observație: Ori de căte ori este necesară rularea unui nou experiment, se execută secvențial următorii pași: - Se execută o procedură “Go To Center” - Se compilează modelul (daca au fost realizate modificări în acesta) - Se rulează modelul

Se completează observațiile (despre stabilitate, performanțe) în tabelul următor:

| Valoare Ti2 | Observații |
| --- | --- |
| 1 |  |
| … |  |
| … |  |

7.3 Se dorește în continuare analiza efectelor introducerii unei componente derivative, în încercarea de a îmbunătăți suplimentar performanțele. Se setează prin încercări (în script-ul de configurare a PID-ului) mai multe valori (recomandare: începând cu 0.1 crescător și nu până la valori mari) pentru constanta de timp de derivare (Td) și se testează pe instalație analizându-se rezultatele.

Se completează observațiile (despre stabilitate, performanțe) în tabelul următor:

| Valoare Td | Observații |
| --- | --- |
| 0.1 |  |
| … |  |
| … |  |

8. Oprirea instalației

8.1 Se închide Matlab.

8.2 Se șterg din locația D:\Crane toate folderele și fișierele cu excepția folderului R2020 și a fișierului rtcon_crane3d_usb2.tlc, ca în imaginea următoare:

8.3 Se oprește placa de achiziție de date prin comutarea butonului On/Off pe poziția “Off” din partea frontală a acesteia, ca în imaginea următoare:

8.4 Se oprește alimentarea cutiei de alimentare a macaralei prin comutarea butonului I/O pe poziția “O” din partea din spate a acesteia, ca în imaginea următoare:

8.5 Nu se oprește calculatorul